RANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN KANTOR

Dokumen Teknis Lengkap — Lantai 1

| Versi | 1.1 (Final) |
| --- | --- |
| Tanggal | Mei 2026 |
| Lingkup | Lantai 1 — Infrastruktur MikroTik Terpusat |
| Status | FINAL — Siap Implementasi |

Dokumen ini bersifat KONFIDENSIAL dan hanya untuk keperluan internal.

1. OVERVIEW & TUJUAN DESAIN

Dokumen ini merupakan rancangan teknis lengkap infrastruktur jaringan kantor yang dibangun dari nol. Desain ini berfokus pada empat pilar utama:

- Manajemen bandwidth terpusat dan adil antar user menggunakan PCQ (Per Connection Queue)

- Keamanan internal via segmentasi VLAN dengan Inter-VLAN Routing terkontrol

- Skalabilitas penuh untuk ekspansi ke lantai 2 tanpa perubahan arsitektur

- Otomasi manajemen jaringan menggunakan script RouterOS MikroTik

1.1 Prinsip Arsitektur

Seluruh perangkat di setiap divisi (Access Point, switch distribusi) difungsikan murni sebagai perangkat L2 — tidak ada NAT di level akses. Seluruh kendali lalu lintas data, routing antar-VLAN, QoS, dan keamanan dipusatkan di MikroTik Utama sebagai Core Gateway. Pendekatan ini menghilangkan risiko Double NAT yang dapat menyebabkan degradasi performa dan komplikasi troubleshooting.

1.2 Inventaris Zona & Area Lantai 1

| Zona / Area | Fungsi | Jml. User Est. | Konektivitas |
| --- | --- | --- | --- |
| Motion Tim 1 | Tim produksi konten | ~12 user | Wired + Wireless |
| Notion Tim 2 | Tim produksi konten | ~16 user | Wired + Wireless |
| Directory & Producer | Tim administrasi & direktori | ~12 user | Wired + Wireless |
| Design Dorm | Tim Design | ~10 user | Wired + Wireless |
| Meeting Room 2 | Ruang rapat | Tamu / roaming | Wireless only |
| R.Meet Rumput | Ruang rapat | Tamu / roaming | Wireless only |
| Server Room | Rack server, NAS, core device | — | Wired dedicated |

2. ARSITEKTUR SEGMEN JARINGAN (VLAN)

Pemisahan jaringan antar-divisi dilakukan secara virtual menggunakan VLAN (IEEE 802.1Q). Pendekatan ini mengisolasi broadcast domain per tim untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi network. Inter-VLAN routing ditangani langsung oleh MikroTik Utama.

2.1 Tabel Alokasi VLAN Lengkap

| Nama Divisi / Area | VLAN ID | Segmen IP | IP Gateway | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN Management | 10 | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | MikroTik, Switch, AP — admin only |
| Motion Tim 1 | 20 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | Tim produksi konten 1 |
| Motion Tim 2 | 25 | 192.168.25.0/24 | 192.168.25.1 | Tim produksi konten 2 (dipisah) |
| Meeting Room | 30 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 | R.Meet 1, R.Meet 2, Rumput |
| Directory | 40 | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 | Tim administrasi |
| Notion Tim | 50 | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.1 | Tim dokumentasi & operasional |
| Server / Admin | 60 | 192.168.60.0/24 | 192.168.60.1 | Server room, NAS, printer |
| Office Roaming | 99 | 192.168.99.0/24 | 192.168.99.1 | WiFi roaming lintas lantai (internet only) |

⚠ PERINGATAN: VLAN 10 (Management) dan VLAN 60 (Server) hanya boleh diakses dari perangkat/IP tertentu saja. Pastikan tidak ada VLAN ini yang expose ke user biasa.

ℹ INFO: Motion Tim 1 dan Tim 2 kini menggunakan VLAN terpisah (20 & 25). Jika tidak diperlukan isolasi antar keduanya, boleh digabung kembali ke VLAN 20.

2.2 Alokasi DHCP Pool per VLAN

Range .1 s/d .99 pada tiap subnet dicadangkan untuk static assignment (perangkat jaringan, printer, server, AP). DHCP pool dimulai dari .100 untuk end-user.

| VLAN | Subnet | DHCP Pool | Static Range | Max Host |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 (Mgmt) | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.100 – .150 | 192.168.10.1 – .99 | 50 |
| 20 (Motion1) | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.100 – .200 | 192.168.20.1 – .99 | 100 |
| 25 (Motion2) | 192.168.25.0/24 | 192.168.25.100 – .200 | 192.168.25.1 – .99 | 100 |
| 30 (Meeting) | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.100 – .200 | 192.168.30.1 – .99 | 100 |
| 40 (Directory) | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.100 – .200 | 192.168.40.1 – .99 | 100 |
| 50 (Notion) | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.100 – .200 | 192.168.50.1 – .99 | 100 |
| 60 (Server) | 192.168.60.0/24 | 192.168.60.100 – .120 | 192.168.60.1 – .99 | 20 |
| 99 (Roaming) | 192.168.99.0/24 | 192.168.99.100 – .250 | 192.168.99.1 – .99 | 150 |

2.3 Konfigurasi Bridge & VLAN Filtering (MikroTik)

# Buat bridge utama dengan VLAN filtering aktif

/interface bridge

add name=bridge1 vlan-filtering=yes

# Tambahkan interface fisik ke bridge

/interface bridge port

add bridge=bridge1 interface=ether2 pvid=20   ;# uplink ke Switch Motion Tim 1

add bridge=bridge1 interface=ether3 pvid=25   ;# uplink ke Switch Motion Tim 2

add bridge=bridge1 interface=ether4 pvid=40   ;# uplink ke Switch Directory

add bridge=bridge1 interface=ether5 pvid=50   ;# uplink ke Switch Notion Tim

add bridge=bridge1 interface=ether6 pvid=60   ;# uplink ke Server Room

add bridge=bridge1 interface=ether7           ;# trunk ke Switch Distribusi L2

# Konfigurasi VLAN pada bridge

/interface bridge vlan

add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether7 vlan-ids=10

add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether7 vlan-ids=20,25

add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether7 vlan-ids=30

add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether7 vlan-ids=40,50

add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether7 vlan-ids=60

add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether7 vlan-ids=99

# Buat VLAN interface untuk routing

/interface vlan

add interface=bridge1 name=vlan10 vlan-id=10

add interface=bridge1 name=vlan20 vlan-id=20

add interface=bridge1 name=vlan25 vlan-id=25

add interface=bridge1 name=vlan30 vlan-id=30

add interface=bridge1 name=vlan40 vlan-id=40

add interface=bridge1 name=vlan50 vlan-id=50

add interface=bridge1 name=vlan60 vlan-id=60

add interface=bridge1 name=vlan99 vlan-id=99

3. MANAJEMEN BANDWIDTH (QoS)

Ini adalah komponen terpenting dari requirement awal 'managing bandwidth user yang banyak'. Implementasi menggunakan Queue Tree + PCQ (Per Connection Queue) untuk distribusi bandwidth yang adil dan dinamis.

3.1 Mengapa PCQ, Bukan Simple Queue?

| Aspek | Simple Queue | PCQ (Rekomendasi) |
| --- | --- | --- |
| Cara kerja | Limit per-IP, statis | Bagi rata ke semua koneksi aktif |
| Fairness | Tidak — user idle tetap 'pegang' jatah | Ya — bandwidth dialokasikan ulang otomatis |
| Skalabilitas | Harus buat rule per user/IP | Satu rule untuk seluruh subnet |
| Cocok untuk | Dedicated limit per user (billing) | Shared bandwidth fairness (kantor) |

3.2 Arsitektur Queue Tree

Total bandwidth diasumsikan 100 Mbps (sesuaikan dengan bandwidth aktual ISP). Setiap VLAN mendapat alokasi maksimum, dengan distribusi PCQ di dalamnya.

| VLAN | Parent Queue | Max Download | Max Upload | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 20 (Motion1) | global | 30 Mbps | 10 Mbps | Tim produksi — prioritas tinggi |
| VLAN 25 (Motion2) | global | 30 Mbps | 10 Mbps | Tim produksi — prioritas tinggi |
| VLAN 40 (Directory) | global | 20 Mbps | 5 Mbps | Tim admin — prioritas normal |
| VLAN 50 (Notion) | global | 20 Mbps | 5 Mbps | Tim ops — prioritas normal |
| VLAN 30 (Meeting) | global | 15 Mbps | 5 Mbps | Rapat — terbatas, tamu only |
| VLAN 99 (Roaming) | global | 10 Mbps | 3 Mbps | Internet only, lowest priority |
| VLAN 60 (Server) | — | Tidak dibatasi | Tidak dibatasi | Server traffic tidak di-throttle |

ℹ INFO: Angka di atas adalah contoh asumsi 100 Mbps. Sesuaikan berdasarkan bandwidth aktual dari ISP dan kebutuhan tiap divisi.

3.3 Konfigurasi PCQ & Queue Tree

# ─── Step 1: Buat PCQ Queue Type ──────────────────────────────────────────

/queue type

add name=pcq-download kind=pcq pcq-classifier=dst-address pcq-limit=50KiB

add name=pcq-upload   kind=pcq pcq-classifier=src-address pcq-limit=50KiB

# ─── Step 2: Mangle — Mark packet per VLAN ─────────────────────────────────

/ip firewall mangle

# Motion Tim 1 (VLAN 20)

add chain=forward src-address=192.168.20.0/24 action=mark-packet \

new-packet-mark=vlan20-up passthrough=no comment="Motion1 UP"

add chain=forward dst-address=192.168.20.0/24 action=mark-packet \

new-packet-mark=vlan20-down passthrough=no comment="Motion1 DOWN"

# Motion Tim 2 (VLAN 25)

add chain=forward src-address=192.168.25.0/24 action=mark-packet \

new-packet-mark=vlan25-up passthrough=no comment="Motion2 UP"

add chain=forward dst-address=192.168.25.0/24 action=mark-packet \

new-packet-mark=vlan25-down passthrough=no comment="Motion2 DOWN"

# Directory (VLAN 40)

add chain=forward src-address=192.168.40.0/24 action=mark-packet \

new-packet-mark=vlan40-up passthrough=no comment="Directory UP"

add chain=forward dst-address=192.168.40.0/24 action=mark-packet \

new-packet-mark=vlan40-down passthrough=no comment="Directory DOWN"

# Notion Tim (VLAN 50)

add chain=forward src-address=192.168.50.0/24 action=mark-packet \

new-packet-mark=vlan50-up passthrough=no comment="Notion UP"

add chain=forward dst-address=192.168.50.0/24 action=mark-packet \

new-packet-mark=vlan50-down passthrough=no comment="Notion DOWN"

# Meeting Room (VLAN 30)

add chain=forward src-address=192.168.30.0/24 action=mark-packet \

new-packet-mark=vlan30-up passthrough=no comment="Meeting UP"

add chain=forward dst-address=192.168.30.0/24 action=mark-packet \

new-packet-mark=vlan30-down passthrough=no comment="Meeting DOWN"

# Roaming (VLAN 99)

add chain=forward src-address=192.168.99.0/24 action=mark-packet \

new-packet-mark=vlan99-up passthrough=no comment="Roaming UP"

add chain=forward dst-address=192.168.99.0/24 action=mark-packet \

new-packet-mark=vlan99-down passthrough=no comment="Roaming DOWN"

# ─── Step 3: Queue Tree ─────────────────────────────────────────────────────

/queue tree

# Motion Tim 1 — prioritas tinggi (8)

add name=vlan20-down parent=global queue=pcq-download max-limit=30M \

packet-mark=vlan20-down priority=8

add name=vlan20-up   parent=global queue=pcq-upload   max-limit=10M \

packet-mark=vlan20-up priority=8

# Motion Tim 2 — prioritas tinggi (8)

add name=vlan25-down parent=global queue=pcq-download max-limit=30M \

packet-mark=vlan25-down priority=8

add name=vlan25-up   parent=global queue=pcq-upload   max-limit=10M \

packet-mark=vlan25-up priority=8

# Directory — normal (4)

add name=vlan40-down parent=global queue=pcq-download max-limit=20M \

packet-mark=vlan40-down priority=4

add name=vlan40-up   parent=global queue=pcq-upload   max-limit=5M \

packet-mark=vlan40-up priority=4

# Notion Tim — normal (4)

add name=vlan50-down parent=global queue=pcq-download max-limit=20M \

packet-mark=vlan50-down priority=4

add name=vlan50-up   parent=global queue=pcq-upload   max-limit=5M \

packet-mark=vlan50-up priority=4

# Meeting Room — rendah (2)

add name=vlan30-down parent=global queue=pcq-download max-limit=15M \

packet-mark=vlan30-down priority=2

add name=vlan30-up   parent=global queue=pcq-upload   max-limit=5M \

packet-mark=vlan30-up priority=2

# Roaming — terendah (1)

add name=vlan99-down parent=global queue=pcq-download max-limit=10M \

packet-mark=vlan99-down priority=1

add name=vlan99-up   parent=global queue=pcq-upload   max-limit=3M \

packet-mark=vlan99-up priority=1

4. KEAMANAN & FIREWALL RULES

Firewall dikonfigurasi dengan filosofi default-deny untuk inter-VLAN traffic. Akses antar segment hanya diizinkan secara eksplisit sesuai kebutuhan bisnis.

4.1 Matriks Akses Inter-VLAN

| Dari \ Ke | Mgmt(10) | Motion(20/25) | Meet(30) | Dir(40) | Notion(50) | Server(60) | Internet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mgmt (10) | SELF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Motion (20/25) | ✘ | SELF | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Meeting (30) | ✘ | ✘ | SELF | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Directory (40) | ✘ | ✘ | ✘ | SELF | ✔ | ✔ | ✔ |
| Notion (50) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | SELF | ✔ | ✔ |
| Roaming (99) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |

⚠ PERINGATAN: Roaming (VLAN 99) dan Meeting Room (VLAN 30) hanya mendapat akses internet. Zero akses ke resource internal.

4.2 Implementasi Firewall Filter Rules

/ip firewall filter

# ─── INPUT CHAIN (protect MikroTik itself) ─────────────────────────────────

add chain=input connection-state=established,related action=accept \

comment="Allow established/related"

add chain=input connection-state=invalid action=drop comment="Drop invalid"

add chain=input in-interface=vlan10 action=accept comment="Allow VLAN Mgmt"

add chain=input src-address=192.168.10.0/24 action=accept \

comment="Allow access dari management subnet"

add chain=input action=drop comment="Default drop input"

# ─── FORWARD CHAIN — Inter-VLAN Rules ──────────────────────────────────────

# Allow established/related (wajib di atas)

add chain=forward connection-state=established,related action=accept

add chain=forward connection-state=invalid action=drop

# VLAN 99 (Roaming) — internet only, block semua akses internal

add chain=forward src-address=192.168.99.0/24 \

dst-address=192.168.0.0/16 action=drop \

comment="BLOCK: Roaming -> Internal Network"

# VLAN 30 (Meeting) — internet only

add chain=forward src-address=192.168.30.0/24 \

dst-address=192.168.0.0/16 action=drop \

comment="BLOCK: Meeting -> Internal Network"

# Allow semua VLAN ke Server (VLAN 60) — resource sharing

add chain=forward dst-address=192.168.60.0/24 \

src-address=192.168.0.0/16 action=accept \

comment="ALLOW: Semua VLAN -> Server"

# Allow Directory <-> Notion (kolaborasi)

add chain=forward src-address=192.168.40.0/24 \

dst-address=192.168.50.0/24 action=accept \

comment="ALLOW: Directory -> Notion"

add chain=forward src-address=192.168.50.0/24 \

dst-address=192.168.40.0/24 action=accept \

comment="ALLOW: Notion -> Directory"

# Default DROP inter-VLAN (harus di paling bawah)

add chain=forward src-address=192.168.0.0/16 \

dst-address=192.168.0.0/16 action=drop \

comment="DEFAULT DROP: Inter-VLAN"

# NAT Masquerade untuk akses internet semua VLAN

/ip firewall nat

add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade \

comment="Masquerade ke internet"

5. MANAJEMEN WIRELESS (CAPsMAN)

Seluruh Access Point dikelola terpusat menggunakan fitur CAPsMAN MikroTik. Ini memungkinkan konfigurasi massal, monitoring terpusat, dan seamless handover untuk user yang berpindah ruangan.

5.1 Desain SSID

| SSID | VLAN | Enkripsi | Handover | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motion_Team | VLAN 20/25 | WPA2-PSK | Tidak | Eksklusif per ruangan Motion |
| Directory_Net | VLAN 40 | WPA2-PSK | Tidak | Eksklusif divisi Directory |
| Notion_Net | VLAN 50 | WPA2-PSK | Tidak | Eksklusif divisi Notion |
| Office_Roaming | VLAN 99 | WPA2-PSK | YA | Lintas lantai, internet only |
| Meeting_Room | VLAN 30 | WPA2-PSK | Tidak | Auto-rotate password tiap malam |

5.2 Konfigurasi CAPsMAN

# ─── Security Profiles ─────────────────────────────────────────────────────

/caps-man security

add name=sec-motion    authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm \

passphrase="[PASSWORD_MOTION]"

add name=sec-directory authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm \

passphrase="[PASSWORD_DIRECTORY]"

add name=sec-notion    authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm \

passphrase="[PASSWORD_NOTION]"

add name=sec-roaming   authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm \

passphrase="[PASSWORD_ROAMING]"

add name=sec-rapat     authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm \

passphrase="changeme123"   ;# auto-diganti script tiap malam

# ─── Channel & Datapath ─────────────────────────────────────────────────────

/caps-man channel

add name=ch-2ghz frequency=2437 band=2ghz-b/g/n control-channel-width=20mhz

add name=ch-5ghz frequency=5180 band=5ghz-a/n/ac control-channel-width=80mhz

/caps-man datapath

add name=dp-motion  bridge=bridge1 vlan-mode=use-tag vlan-id=20

add name=dp-motion2 bridge=bridge1 vlan-mode=use-tag vlan-id=25

add name=dp-direct  bridge=bridge1 vlan-mode=use-tag vlan-id=40

add name=dp-notion  bridge=bridge1 vlan-mode=use-tag vlan-id=50

add name=dp-rapat   bridge=bridge1 vlan-mode=use-tag vlan-id=30

add name=dp-roaming bridge=bridge1 vlan-mode=use-tag vlan-id=99

# ─── Configurations ─────────────────────────────────────────────────────────

/caps-man configuration

add name=cfg-motion    ssid=Motion_Team    security=sec-motion    datapath=dp-motion  channel=ch-5ghz

add name=cfg-motion2   ssid=Motion_Team    security=sec-motion    datapath=dp-motion2 channel=ch-5ghz

add name=cfg-directory ssid=Directory_Net  security=sec-directory datapath=dp-direct  channel=ch-5ghz

add name=cfg-notion    ssid=Notion_Net     security=sec-notion     datapath=dp-notion  channel=ch-5ghz

add name=cfg-rapat     ssid=Meeting_Room   security=sec-rapat      datapath=dp-rapat   channel=ch-2ghz

add name=cfg-roaming   ssid=Office_Roaming security=sec-roaming   datapath=dp-roaming \

channel=ch-5ghz

# ─── CAP Manager Enable ──────────────────────────────────────────────────────

/caps-man manager

set enabled=yes

6. OTOMASI KEAMANAN MEETING ROOM

Password SSID Meeting_Room dirotasi otomatis setiap tengah malam menggunakan script RouterOS yang dijadwalkan dengan Scheduler. Password kemudian dikirimkan melalui Telegram Bot.

6.1 Perubahan dari Versi Sebelumnya

| Aspek | Versi Lama | Versi Baru (v1.1) |
| --- | --- | --- |
| Karakter password | Lowercase + angka only | Uppercase + lowercase + angka |
| Panjang password | 8 karakter | 10 karakter (lebih aman) |
| Notifikasi | Log RouterOS only | Log + notifikasi Telegram Bot |
| VLAN | Tidak tercantum di dokumen | VLAN 30 (192.168.30.0/24) |

6.2 Script Auto-Password + Notifikasi Telegram

/system script

add name="AutoPassRapat" source="

# Karakter: uppercase + lowercase + angka

:local newpass \"\";

:local chars \"abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789\";

:local clen [:len \$chars];

# Generate 10 karakter random

:for i from=1 to=10 do={

:local pick [:pick \$chars [:rndnum from=0 to=(\$clen - 1)]];

:set newpass (\$newpass . \$pick);

}

# Terapkan ke security profile CAPsMAN

/caps-man security set [find name=\"sec-rapat\"] passphrase=\$newpass;

# Log ke system log

:log info \"[RAPAT] Password Wi-Fi Meeting Room hari ini: \$newpass\";

# Kirim notifikasi via Telegram Bot

:local bottoken \"MASUKKAN_BOT_TOKEN_DISINI\";

:local chatid   \"MASUKKAN_CHAT_ID_DISINI\";

:local tanggal  [:pick [/system clock get date] 0 11];

:local msg      (\"[Meeting Room] Password WiFi hari ini (\" . \$tanggal . \"): \" . \$newpass);

/tool fetch url=(\"https://api.telegram.org/bot\" . \$bottoken . \"/sendMessage?chat_id=\" . \$chatid . \"&text=\" . \$msg) \

keep-result=no;

"

# Jadwalkan tiap hari jam 00:00

/system scheduler

add name="JadwalPassRapat" \

on-event="AutoPassRapat" \

start-date=May/20/2026 \

start-time=00:00:00 \

interval=1d \

comment="Auto-rotate password Meeting Room tiap malam"

⚠ PERINGATAN: Ganti MASUKKAN_BOT_TOKEN_DISINI dan MASUKKAN_CHAT_ID_DISINI dengan kredensial Telegram Bot aktual sebelum deploy.

ℹ INFO: Untuk mendapatkan Chat ID, kirim pesan ke bot lalu akses: https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates

7. KONFIGURASI IP ADDRESS & DHCP

7.1 IP Address per VLAN Interface

/ip address

add address=192.168.10.1/24  interface=vlan10 comment="Gateway VLAN Management"

add address=192.168.20.1/24  interface=vlan20 comment="Gateway Motion Tim 1"

add address=192.168.25.1/24  interface=vlan25 comment="Gateway Motion Tim 2"

add address=192.168.30.1/24  interface=vlan30 comment="Gateway Meeting Room"

add address=192.168.40.1/24  interface=vlan40 comment="Gateway Directory"

add address=192.168.50.1/24  interface=vlan50 comment="Gateway Notion Tim"

add address=192.168.60.1/24  interface=vlan60 comment="Gateway Server Room"

add address=192.168.99.1/24  interface=vlan99 comment="Gateway Office Roaming"

7.2 DHCP Server per VLAN

# DHCP Pool

/ip pool

add name=pool-mgmt   ranges=192.168.10.100-192.168.10.150

add name=pool-motion1 ranges=192.168.20.100-192.168.20.200

add name=pool-motion2 ranges=192.168.25.100-192.168.25.200

add name=pool-meeting ranges=192.168.30.100-192.168.30.200

add name=pool-dir    ranges=192.168.40.100-192.168.40.200

add name=pool-notion  ranges=192.168.50.100-192.168.50.200

add name=pool-server  ranges=192.168.60.100-192.168.60.120

add name=pool-roaming ranges=192.168.99.100-192.168.99.250

# DHCP Server

/ip dhcp-server

add name=dhcp-mgmt   interface=vlan10 address-pool=pool-mgmt   disabled=no

add name=dhcp-motion1 interface=vlan20 address-pool=pool-motion1 disabled=no

add name=dhcp-motion2 interface=vlan25 address-pool=pool-motion2 disabled=no

add name=dhcp-meeting interface=vlan30 address-pool=pool-meeting disabled=no

add name=dhcp-dir    interface=vlan40 address-pool=pool-dir    disabled=no

add name=dhcp-notion  interface=vlan50 address-pool=pool-notion  disabled=no

add name=dhcp-server  interface=vlan60 address-pool=pool-server  disabled=no

add name=dhcp-roaming interface=vlan99 address-pool=pool-roaming disabled=no

# DHCP Network (DNS + Gateway per VLAN)

/ip dhcp-server network

add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

add address=192.168.20.0/24 gateway=192.168.20.1 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

add address=192.168.25.0/24 gateway=192.168.25.1 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

add address=192.168.30.0/24 gateway=192.168.30.1 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

add address=192.168.40.0/24 gateway=192.168.40.1 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

add address=192.168.50.0/24 gateway=192.168.50.1 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

add address=192.168.60.0/24 gateway=192.168.60.1 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

add address=192.168.99.0/24 gateway=192.168.99.1 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1

8. PERENCANAAN EKSPANSI LANTAI 2

Fondasi jaringan Lantai 1 telah dirancang agar ekspansi ke Lantai 2 hanya memerlukan penambahan minimal pada infrastruktur fisik.

8.1 Syarat Konektivitas Antar-Lantai

- Satu tarikan kabel backbone minimal Cat6 dari Switch Utama L1 ke Switch Distribusi L2

- Port interkoneksi di kedua sisi dikonfigurasi sebagai Trunk Port dengan VLAN Filtering aktif

- VLAN yang ada di L1 akan otomatis terbawa ke L2 tanpa perubahan konfigurasi routing

- Tambahkan VLAN baru khusus L2 jika diperlukan (mis. VLAN 70, 80) cukup tambahkan di tabel bridge

8.2 Konfigurasi Trunk Port ke Lantai 2

# Tambahkan ether8 sebagai trunk port ke switch Lantai 2

/interface bridge port

add bridge=bridge1 interface=ether8 comment="Trunk ke Switch Lantai 2"

# Izinkan semua VLAN melewati trunk ini

/interface bridge vlan

# Tambahkan ether8 sebagai tagged di setiap VLAN entry yang ada

# Contoh untuk VLAN 20:

set [find vlan-ids=20] tagged=[find tagged=bridge1,ether7] \

comment="Update: tambah ether8 sebagai trunk ke L2"

# Untuk VLAN baru khusus lantai 2 (contoh VLAN 70):

add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether7,ether8 vlan-ids=70

/interface vlan

add interface=bridge1 name=vlan70 vlan-id=70

/ip address

add address=192.168.70.1/24 interface=vlan70 comment="Gateway VLAN Lantai 2"

/ip pool

add name=pool-l2 ranges=192.168.70.100-192.168.70.200

/ip dhcp-server

add name=dhcp-l2 interface=vlan70 address-pool=pool-l2 disabled=no

9. CHECKLIST IMPLEMENTASI

Gunakan checklist ini sebagai panduan urutan implementasi di lapangan.

9.1 Tahap 1 — Core Setup

| No. | Task | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reset MikroTik ke factory default, update RouterOS ke versi terbaru | [ ] |
| 2 | Konfigurasi interface ether1 sebagai WAN (koneksi ke ISP) | [ ] |
| 3 | Buat bridge1 dengan VLAN filtering=yes | [ ] |
| 4 | Buat semua VLAN interface (vlan10 – vlan99) | [ ] |
| 5 | Assign IP address ke tiap VLAN interface | [ ] |
| 6 | Konfigurasi DHCP server + pool untuk semua VLAN | [ ] |
| 7 | Setup NAT masquerade ke WAN | [ ] |
| 8 | Test konektivitas dasar tiap VLAN ke internet | [ ] |

9.2 Tahap 2 — Security & QoS

| No. | Task | Status |
| --- | --- | --- |
| 9 | Implementasi Firewall Filter rules (input + forward chain) | [ ] |
| 10 | Verifikasi isolasi antar VLAN (ping test dari VLAN 30 ke VLAN 20 harus FAIL) | [ ] |
| 11 | Buat PCQ queue type (pcq-download + pcq-upload) | [ ] |
| 12 | Buat Mangle rules untuk mark packet per VLAN | [ ] |
| 13 | Buat Queue Tree per VLAN dengan max-limit sesuai alokasi | [ ] |
| 14 | Test bandwidth per VLAN menggunakan Speedtest dari masing-masing subnet | [ ] |

9.3 Tahap 3 — Wireless & Automation

| No. | Task | Status |
| --- | --- | --- |
| 15 | Aktifkan CAPsMAN manager di MikroTik utama | [ ] |
| 16 | Konfigurasi security profiles (sec-motion, sec-rapat, sec-roaming, dll.) | [ ] |
| 17 | Konfigurasi datapath per VLAN di CAPsMAN | [ ] |
| 18 | Daftarkan semua AP ke CAPsMAN, assign configuration yang sesuai | [ ] |
| 19 | Test seamless roaming SSID Office_Roaming antar AP | [ ] |
| 20 | Deploy script AutoPassRapat + setup Telegram Bot credentials | [ ] |
| 21 | Test manual run script AutoPassRapat, verifikasi pesan Telegram diterima | [ ] |
| 22 | Aktifkan Scheduler JadwalPassRapat | [ ] |

10. TROUBLESHOOTING GUIDE

| Gejala | Kemungkinan Penyebab | Solusi |
| --- | --- | --- |
| Client tidak dapat IP | DHCP server tidak aktif / salah interface | Cek /ip dhcp-server print; pastikan interface = nama VLAN yang benar |
| Tidak bisa internet dari VLAN tertentu | Firewall drop atau NAT tidak match | Cek /ip firewall filter print; pastikan masquerade aktif di ether1 |
| Inter-VLAN harusnya block tapi masih bisa | Urutan firewall rule salah | Rule accept established/related harus di atas; default drop di paling bawah |
| Bandwidth melebihi limit | Queue tree parent salah / mangle tidak match | Cek /queue tree print; pastikan packet-mark sesuai mangle |
| AP tidak terdaftar di CAPsMAN | CAPsMAN manager belum enable / discovery gagal | Pastikan /caps-man manager enabled=yes; AP & MikroTik harus satu L2 |
| Script AutoPassRapat tidak jalan | Scheduler tidak aktif / syntax error | Test manual: /system script run AutoPassRapat; cek /log print |
| Telegram notif tidak terkirim | Bot token / chat ID salah, atau firewall block HTTPS | Test fetch manual ke api.telegram.org; pastikan DNS bisa resolve |

PENUTUP

Dokumen ini mencakup seluruh aspek teknis yang diperlukan untuk implementasi infrastruktur jaringan kantor Lantai 1, dari desain VLAN hingga otomasi keamanan. Seluruh konfigurasi telah disesuaikan dengan best practice MikroTik RouterOS dan siap digunakan sebagai referensi implementasi lapangan.

Untuk pertanyaan atau eskalasi teknis, dokumentasikan perubahan konfigurasi dari baseline ini menggunakan fitur /system backup secara berkala.

— End of Document —